| 河北地质大学网络安全事件 应急响应报告 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ■ 文档编号 | 04 | ■ 密级 | 商业机密 |
| ■ 版本编号 | v1.0 | ■ 日期 | 2017-XX-XX |

| ■ 变更记录 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 时间 | 版本 | 说明 | 修改人 |
| 2017-XX-XX | V1.0 | 创建文档 | XXX |

业务信息

| 业务线名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 业务线联系人 |  |  |  |
| 姓名 |  | 邮箱 |  |
| 电话 |  | 微信 |  |

应急人员

| 应急人员信息 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 姓名 |  | 所属部门 | 运维安全部 |

事件概述

| 事件现象 | 演练模拟DHCP 饥饿攻击：接入层终端持续伪造大量虚假 MAC 地址向 DHCP 服务器申请 IP 地址，快速耗尽核心交换机 DHCP 地址池。同网段新接入终端无法自动获取 IP 地址，显示 “获取 IP 地址失败”；已在线终端网络逐步卡顿、出现断流，内网互通、访问外网功能异常，广播报文数量激增。 |
| --- | --- |
| 处理时间 | 2026-06月-1日 09:10 |
| 完成时间 | 2026-06月-1日 11:10 |
| 关键字词 | DHCP 饥饿攻击、地址池耗尽、虚假 MAC、广播风暴、端口安全、DHCP Snooping |
| 服务器IP | 如公网、私网地址 |
| 机房的位置 | 河北地质大学校本部中心机房（eNSP 仿真模拟机房环境） |
| 绑定的域名 | 无（内网基础服务） |
| 服务的功能 | 为校园各 VLAN 终端自动分配 IP 地址、网关、DNS 地址，支撑全校终端上网与内网互通 |
| 服务的框架 | 华为设备内置 DHCP 服务 |
| 服务的组件 | 核心交换机 S5700 DHCP 模块、接入交换机端口模块 |
| Web的目录 | 无 |
| Web的日志 | 设备本地日志：/log/dhcp/，记录地址分配、异常请求日志 |
| 防火墙策略 | 防火墙未针对 DHCP 端口（UDP 67/68）做额外限制；交换机默认未开启端口安全、DHCP Snooping 防护策略 |
| 周边的环境 | 本次攻击发生在教学区 VLAN30 网段，该网段终端数量多，此前曾出现私接路由引发的小型 DHCP 冲突问题，未部署专项 DHCP 安全防护。 |

处理过程

处理过程描述

本次为网络安全演练场景，模拟恶意终端发起 DHCP 饥饿攻击，恶意占用 DHCP 地址池，导致正常终端无法获取 IP、网络瘫痪。事件发生后，应急小组按照校园网络安全应急响应预案开展处置，遵循先阻断攻击、再恢复业务、最后加固防护的原则，快速定位攻击源、隔离恶意终端、释放空闲 IP 地址、恢复全网 DHCP 服务，全程未造成业务长时间中断，演练达到预期效果。

处理过程记录

告警与事件发现 网管监控平台检测到 VLAN30 网段 DHCP 地址池使用率达到 100%，同时端口流量告警、广播报文数量异常飙升；现场测试新接入 PC 无法获取 IP，判定发生 DHCP 饥饿攻击，立即启动网络安全应急响应。 初步排查与攻击源定位 登录接入交换机，查看端口 MAC 地址表，发现某接入端口下存在上百条虚假 MAC 地址，确定该端口为攻击源端口；核对端口对应点位，确认恶意攻击终端位置。 紧急阻断攻击 临时关闭攻击源接入端口，切断恶意终端与网络的连接，阻止虚假 DHCP 请求继续发送，避免攻击范围进一步扩大。 释放地址池、恢复正常业务 登录核心交换机，执行命令刷新 DHCP 地址池，释放被恶意占用的 IP 地址；清空异常 DHCP 绑定表项，重启对应 VLAN 的 DHCP 服务。测试原有在线终端网络恢复正常，新终端可正常获取 IP 地址。 临时安全加固 在接入交换机全局开启端口安全功能，限制单端口最大学习 MAC 地址数量，防止单端口出现大量虚假 MAC 地址；临时开启基础 DHCP Snooping 功能，过滤非法 DHCP 报文。 全网功能复测 对 VLAN30 及周边 VLAN 终端进行批量测试：IP 自动获取、内网互通、外网访问全部正常，广播流量恢复至正常水平。 事件结束 确认攻击彻底阻断、全网业务稳定运行，记录攻击现象、处置步骤，本次 DHCP 饥饿攻击演练处置完成。 修复：

修复方案

修复方法

- 修复：紧急处置（即时生效） - 关闭攻击源接入交换机端口，阻断 DHCP 饥饿攻击流量； - 清空核心交换机 DHCP 异常绑定表，刷新地址池，释放被占用 IP； - 重启故障 VLAN 对应的 DHCP 服务，恢复地址分配功能。 - 短期防护加固（现场配置完成） - 在所有接入交换机启用端口安全，限制每个接入端口最大 MAC 地址学习数，杜绝单端口伪造大量虚假 MAC； - 全网交换机开启DHCP Snooping，信任上联 Trunk 端口，拦截内网非法 DHCP 服务器与恶意请求报文； - 缩短 DHCP 地址租期，减少 IP 长期被占用的风险，提升地址池复用效率。 - 长期优化方案 - 划分更小的子网，对高密度终端区域拆分网段，避免单一地址池容量过小易被耗尽； - 配置 DHCP 地址池黑名单，自动拉黑高频发送异常请求的终端 MAC/IP； - 完善日志审计，对 DHCP 异常请求、地址池满等事件做专项告警。

验证： 再次使用攻击终端发起 DHCP 饥饿攻击，接入交换机端口安全自动限制 MAC 学习，攻击无法继续发起，地址池使用率保持正常；  VLAN30 内所有正常终端均可自动获取 IP、网关、DNS，无获取失败现象；  网段广播流量、端口流量恢复日常正常值，无卡顿、断流问题；  跨 VLAN 互通、外网访问、Web 服务访问等全部业务运行正常；  持续监控 30 分钟，DHCP 日志无异常请求记录，防护策略生效。

结论建议

结论建议

结论：本次演练成功模拟了校园网典型的DHCP 饥饿攻击场景，还原了攻击发生后地址池耗尽、终端断网、广播风暴等故障现象。原网络未开启端口安全、DHCP Snooping 等基础防护，抵御 DHCP 类攻击能力薄弱。

建议： 全面部署安全防护：全校所有接入交换机统一开启端口安全与 DHCP Snooping，作为校园网基础安全配置，常态化防范 DHCP 饥饿攻击、DHCP 仿冒、IP 冲突等问题。  优化 DHCP 规划：根据各楼宇终端数量合理划分 VLAN 与 IP 网段，科学规划地址池容量，避免地址池过小引发安全风险。  强化监控与告警：在网管平台增加 DHCP 地址池使用率、异常请求、广播流量等专项监控，做到故障提前预警。  完善运维制度：定期查看 DHCP 运行日志，每周开展网络安全巡检；定期组织 DHCP 攻击、ARP 攻击等专项应急演练，提升运维人员排障与应急能力。  终端管理管控：严禁师生私接路由器、私自修改网络配置，从终端侧减少网络攻击与故障源头。

附件列表