| 河北地质大学网络安全事件 应急响应报告 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ■ 文档编号 | 04 | ■ 密级 | 商业机密 |
| ■ 版本编号 | v1.0 | ■ 日期 | 2017-XX-XX |

| ■ 变更记录 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 时间 | 版本 | 说明 | 修改人 |
| 2017-XX-XX | V1.0 | 创建文档 | XXX |

业务信息

| 业务线名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 业务线联系人 |  |  |  |
| 姓名 |  | 邮箱 |  |
| 电话 |  | 微信 |  |

应急人员

| 应急人员信息 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 姓名 |  | 所属部门 | 运维安全部 |

事件概述

| 事件现象 | 本次为攻防演练场景：演练方使用工具对全网交换机、防火墙发起SSH 密码暴力破解。设备日志出现大量异地、高频 SSH 登录失败记录；部分设备因频繁登录请求出现 CPU 占用率升高；存在弱口令的设备被尝试登录，远程管理端口被持续扫描，存在设备权限被盗、配置被篡改风险。 |
| --- | --- |
| 处理时间 | 2026-06-02 14:20 |
| 完成时间 | 2026-06-02 14:58 |
| 关键字词 | SSH 暴力破解、弱口令、远程运维、登录日志、访问控制、端口防护、账号加固 |
| 服务器IP | 核心交换机：192.168.100.254；攻击源 IP：192.168.50.100（二号学院楼演练终端）；管理网段：192.168.100.0/24 |
| 机房的位置 | 河北地质大学校本部中心机房（eNSP 仿真模拟环境） |
| 绑定的域名 | 无（内网设备远程管理服务） |
| 服务的功能 | 为运维人员提供交换机、防火墙等网络设备 SSH 远程登录、配置修改、状态查看等运维管理功能 |
| 服务的框架 | 华为设备内置 SSH 服务 |
| 服务的组件 | 设备 SSH 服务模块、VTY 虚拟终端、日志模块、ACL 访问控制模块 |
| Web的目录 | 无 |
| Web的日志 | 设备本地安全日志：/log/security/，记录 SSH 登录行为、账号认证结果 |
| 防火墙策略 | 初始策略：未对 SSH（TCP 22）端口做 IP 限制，全网所有网段均可访问设备远程管理端口；设备存在默认弱口令，未开启登录防攻击机制。 |
| 周边的环境 | 校园全网设备统一开启 SSH 远程管理，此前未做登录 IP 白名单限制，部分运维账号仍使用简单弱口令，长期存在 SSH 暴力破解安全隐患。 |

处理过程

处理过程描述

本次属于网络攻防专项演练，模拟外部 / 内网恶意终端利用工具对校园网络设备 SSH 服务开展暴力破解，企图窃取设备管理权限、篡改配置。应急小组严格依照《校园网络安全应急响应预案》处置，遵循先阻断攻击、再核查风险、最后全面加固的流程，快速定位攻击源、限制非法访问、整改弱口令、优化安全策略，全程未造成设备配置泄露、权限被盗等问题，顺利完成本次攻防演练。

处理过程记录

 14:20 告警发现 运维人员通过网管平台及设备本地日志，发现核心、汇聚交换机在短时间内出现数百条 SSH 登录失败记录，设备 CPU 负载小幅上升，判定为SSH 暴力破解攻击，立即启动应急响应。  14:23 攻击源定位 查看设备安全日志，梳理异常登录源 IP，锁定攻击终端地址为 192.168.50.100（二号学院楼网段），确认攻击来源与攻击行为特征。  14:27 紧急阻断攻击 在核心交换机配置临时 ACL 规则，封堵攻击源 IP，禁止该地址访问全网设备 22 端口；同时在接入交换机关闭对应攻击终端端口，切断攻击链路，高频破解请求立即停止。  14:32 风险排查 逐一登录全网交换机、防火墙，核查登录日志与在线用户，确认暂无账号被非法登录、设备配置未被篡改、无新增可疑账号及权限。  14:40 账号安全加固 修改所有网络设备运维账号密码，淘汰123456、admin等弱口令，统一设置大小写字母、数字、特殊字符组合的强口令；关闭设备闲置账号。  14:48 优化 SSH 安全策略 配置 ACL 白名单，仅允许运维管理网段 192.168.100.0/24 访问设备 SSH 服务；开启设备 SSH 登录重试限制，连续多次认证失败后自动封禁 IP。  14:53 功能复测 使用合法运维终端登录所有网络设备，测试 SSH 远程登录、配置操作、状态查询等功能，运维服务恢复正常；再次使用攻击终端尝试破解，已无法访问 22 端口。  14:58 事件关闭 确认攻击彻底阻断、设备无安全隐患、远程运维业务稳定运行，整理日志与处置记录，本次攻防演练处置工作结束。

修复方案

修复方法

- 修复：应急阻断（即时处置） - 通过 ACL 策略封禁攻击源 IP，拦截针对 TCP 22 端口的扫描与暴力破解流量； - 关闭攻击终端所在接入端口，从链路层面阻断攻击行为。 - 账号加固（现场整改） - 全网设备清理闲置、匿名账号，只保留日常运维必要账号； - 所有运维账号统一更换为强口令（长度≥12 位，包含大小写字母、数字、特殊符号），彻底杜绝弱口令风险。 - 服务策略加固（长期防护） - 配置 SSH 访问白名单，仅授权管理网段访问设备远程管理端口，拒绝其他所有网段访问 22 端口； - 开启设备登录防暴力破解机制，设置最大登录尝试次数，超时自动封禁异常 IP； - 关闭老旧不安全的 Telnet 服务，全网仅保留 SSH 加密远程管理方式。 - 日志优化 - 开启设备完整安全日志记录，留存登录 IP、账号、认证结果等信息，保障安全事件可追溯。

验证： 攻击源终端再次执行 SSH 暴力破解，无法连接设备 22 端口，攻击行为被完全拦截；  使用原弱口令尝试登录设备，认证直接失败，强口令策略生效；  非管理网段终端访问 SSH 服务被 ACL 拒绝，仅运维网段可正常登录；  合法运维账号远程登录、设备配置、状态查询等功能全部正常；  持续监控 30 分钟，设备日志无异常登录记录，CPU、端口流量保持正常。

结论建议

结论建议

结论：本次攻防演练完整复现了内网环境下 SSH 暴力破解的攻击流程与危害。校园原有网络设备存在弱口令、无访问白名单、未开启登录防护三大漏洞，抵御远程暴力破解能力不足，一旦被攻破，攻击者可篡改网络配置、中断全校网络，造成严重后果。 应急小组响应及时，从发现攻击到完成全部加固工作总计 38 分钟，处置流程规范，成功阻断攻击、消除安全隐患，本次攻防演练达到预期实训目标。本次为模拟演练，未对校园正式业务、设备配置造成任何破坏。

建议： 常态化口令管理：建立设备账号口令定期更换制度，严禁使用简单弱口令、默认口令，每季度开展一次全网设备弱口令专项排查。  严格落实白名单机制：所有网络设备、服务器远程管理端口统一配置 IP 白名单，仅开放给运维网段，杜绝全网任意访问。  关闭高危服务：全网设备永久关闭 Telnet 等明文传输协议，统一使用 SSH 加密方式进行远程运维。  强化日志与监控：将设备安全日志接入统一网管平台，对高频登录失败、异地登录等行为设置实时告警，做到早发现、早处置。  定期攻防演练：每学期开展 SSH 暴力破解、端口扫描、账号入侵等专项攻防演练，提升运维人员应急处置与安全防护能力。  人员安全培训：强化运维人员安全意识，规范远程运维操作，不随意开放管理端口、不随意共享账号密码。

附件列表